| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Оборудование АСДУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Процессорный модуль | CX8090 |  | Beckhoff | шт | 11 |  |  |
|  | - Модуль ввода/вывода 16-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, type 3 | EL1809 |  | Beckhoff | шт | 3 |  |  |
|  | - Модуль ввода/вывода 8-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, 2-wire system | EL1008 |  | Beckhoff | шт | 2 |  |  |
|  | - Модуль ввода/вывода 4-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, 3-wire system | EL1004 |  | Beckhoff | шт | 2 |  |  |
|  | - Модуль ввода/вывода 8-channel input terminal PT100 (RTD) for resistance sensors, 16 bit, 2-wire system | EL3208 |  | Beckhoff | шт | 2 |  |  |
|  | - Модуль ввода/вывода 4-channel input terminal PT100 (RTD) for resistance sensors, 16 bit, 2-wire system | EL3204 |  | Beckhoff | шт | 3 |  |  |
|  | - Модуль ввода/вывода 4-channel digital input terminal 24 V DC, filter 10 µs, 3-wire system | EL1814 |  | Beckhoff | шт | 1 |  |  |
|  | - Модуль ввода/вывода 16-channel digital input terminal 24 V DC, filter 10 µs, type 3 | EL1819 |  | Beckhoff | шт | 1 |  |  |
|  | - Модуль Bus end cover for ELxxxx, cover for power and E-bus contacts, grey | EL9011 |  | Beckhoff | шт | 11 |  |  |
|  | - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ MGATE 1 портовый | MB3180 |  | MOXA | шт | 11 |  |  |
|  | - INTELLIGENT Контроллер (230B, Ethernet) | DALI-LOGIC-x4 |  | ARLIGHT | шт | 8 |  |  |
|  | - Сервер АСДУ в комплекте с ПО: |  |  | АО Рамэк-ВС | шт | 1 |  |  |
|  | - Лицензия Operator Workstation: HMI/SCADA software для Windows Desktop/Server среда разработки и исполнения: 4K тегов, 1 тонкий клиент | IND-40520-NT |  | INDUSOFT | шт | 1 |  |  |
|  | - Ключ аппаратной защиты лицензии среды разработки (DEVELOPMENT) и/или среды исполнения (SCADA) InduSoft Web Studio | IND-USB-HK |  | INDUSOFT | шт | 1 |  |  |
|  | - Автоматизированное рабочее место в комплекте с ПО |  |  | АО Рамэк-ВС | шт | 1 |  |  |
|  | - AE Щит с монтажной панелью ЩМП 400x500x210 мм IP66 | 1045500 |  | Rittal | шт | 11 |  |  |
|  | - Коммутатор EDS-2018-ML-2GTXSFP | EDS-2018-ML-2GTXSFP |  | МОХА | шт | 1 |  |  |
|  | - Блок питания | DRC-100B |  | MeanWell | шт | 11 |  |  |
|  | - Аккумуляторная батарея Ак. 12V/18 Ah | DT1218 |  | Delta Ltd | шт | 22 |  |  |
|  | - DIN-рейка | 35mm |  | DKC | м | 11 |  |  |
|  | - Короб перфорированный RL6 60x60 серый QUADRO | 01108RL |  | DKC | м | 22 |  |  |
|  | - Клеммник с быстрозажимным контактом | ZDK 2.5 |  | Weidmuller | шт | 300 |  |  |
|  | - Пластина замыкающая для клемм | ZAP/TW ZDK2.5 |  | Weidmuller | шт | 30 |  |  |
|  | - Концевые стопоры | ZEW TS35 |  | Weidmuller | шт | 30 |  |  |
|  | - Кабель Лоутокс КВПнг(C)-LSLTx-5e | 4x2x0,52 |  | ООО СпецКабель | м | 900 |  |  |
|  | - Кабель симметричный Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx | 1x2x0,5 |  | ООО СпецКабель | м | 2000 |  |  |
|  | - Труба гофрированная ПВХ | d16 |  |  | м | 2000 |  |  |